# 서울시 옥상 녹화 최적 입지 선정 분석

# 과제 개요

## 목적

최우선 입지 선정을 통해 옥상 녹화를 진행해 열섬현상을 완화시켜 도시의 이상기온 문제를 해결할 수 있다.

## 필요성

● 서울시 옥상녹화 효과 분석 결과

- 건물의 평균 온도가 3.1℃ 낮아지면서 도심열섬현상이 완화되었다.

- 도심열섬현상 : 거물이 열기를 내뿜으면서 도시의 기온이 교외보다 높아지는 현상. 실제로 기상청에 따르면 1989년부터 2018년까지 발생한 전국 평균 열대야 일수는 6.9일이지만 우리나라 대표 도시인 서울의 평균은 12.4일, 부산과 대구는 각각 17.3일로 나타났다.

< 옥상녹화의 녹화유형별 기온저감 효과 비교 >

- 건축물 냉·난방 에너지가 평균 12 ~ 15% 절감

- 도시홍수 예방(ex. 100 ㎡를 10cm로 녹화했을 때 200L 정도의 빗물 저장 가능 )

- 동·식물 서식처로서의 효과 기대(ex. 15~19년 조성된 옥상녹화지 79개소 현장 모니터링 결과 이전보다 5종 이상 증가한 곳 14%)

- 도시의 녹시율(일정 지점에서 있는 사람의 시야에서 식물의 잎이 차지하는 비율)을 높여 도시 경관 보호

- 녹화 사업으로 도시의 공기 정화에도 도움

## 주요내용

● 옥상녹화 점수 산정 지표 만들기

- 기준 : 지역평균기온, 건물 옥상 면적, 홍수 발생율, 건물 높이, 건물 연면적, 습도, 배수 현황

- 서울특별시에서 옥상녹화가 진행됐는지의 여부를 기준으로 종속 변수를 범주형으로 두고 다중 로지스틱 회귀분석 및 서포트벡터머신을 통해 각 독립변수별 계수를 구하고 가중치 값을 도출

- 각 건물별로 변수에 가중치 값을 곱한 값을 점수로 산출한 후 옥상 녹화가 필요한 건물 순위 선정

- 산출된 점수 지표를 기준으로 최적의 옥상 녹화 입지 시각화

<최적의 옥상 녹화 입지 시각화 예시>

# 활용 데이터

| ## 활용데이터 | ## 구분 | ## 중요도 | ## 데이터 소스 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS건물통합정보 | 비정형 | 필수 | http://openapi.nsdi.go.kr/nsdi/eios/ServiceDetail.do?svcSe=F&svcId=F010 |
| 국토교통부_건물에너지 정보 서비스 | 정형 / 외부 | 필수 | https://www.data.go.kr/data/15054212/openapi.do |
| 날씨 데이터 (기온, 강수, 풍속, 습도, 일조량, 일사량 등 기후통계) | 정형 / 외부 | 필수 | https://data.kma.go.kr/climate/StatisticsDivision/selectStatisticsDivision.do?pgmNo=158 |
| 국토교통부_건축물대장정보 서비스 | 정형 / 외부 | 필수 | https://www.data.go.kr/data/15044713/openapi.do |
| 서울특별시 옥상녹화 건물 정보(2012~2019) | 비정형 / 외부 | 필수 | http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-1369/S/1/datasetView.do |
| 국토교통부_건물에너지_가스에너지(연간) | 정형 / 외부 | 필수 | https://www.data.go.kr/data/15054213/fileData.do |
| 국토교통부_건물에너지_전기에너지(연간) | 정형 / 외부 | 필수 | https://www.data.go.kr/data/15054214/fileData.do |
| 미세먼지 데이터 | 정형 / 외부 | 필수 | https://www.airkorea.or.kr/web/last_amb_hour_data?pMENU_NO=123 |
| GIS건물통합정보 | 비정형 | 필수 | http://openapi.nsdi.go.kr/nsdi/eios/ServiceDetail.do?svcSe=F&svcId=F010 |
| 서울주택도시공사_미세먼지 저감대책사업 현황 | 정형 | 선택 | https://www.data.go.kr/data/15066028/fileData.do |
| ## 서울시 교통량 정보 | 정형 | 필수 | https://topis.seoul.go.kr/refRoom/openRefRoom_2.do |

# 기대효과 및 활용방안

## 기대효과

(건물보호) 구조물에 대한 온도의 영향을 감소시켜 건축물을 보호하는 효과

(열섬효과) 도시 외부의 찬바람을 도시 안으로 유입시키는 통로를 형성하여 열섬효과 완화

(생태계지수) 인공지반에 생물서식공간을 조성함으로써 녹지와 생태계의 복원이 가능, 야생동물의 서식처가 되고 야생동물 이동통로 역할 담당

(공기정화) 이산화질소, 이산화황, 일산화탄소, 아황산가스 등의 대기오염물질 흡수, 녹화식물을 통한 산소공급으로 인한 대기오염 완화

## 활용방안

- 분석자료를 기초자료로 활용 가능

- QGIS를 이용한 시각화를 통해 최적 위치 확인 가능

<QGIS를 활용한 시각화 예시>

- 옥상 녹화를 위한 최적 요건 확인 가능해 시설 개선 활용

- 건물 유형별 맞춤형 녹화 방안 추천

- 녹색 도시와 같은 서울시 브랜드 이미지 구축에 활용

# 참고문헌

- 옥상녹화시스템 유형별 에너지 절감 및 경제성 분석

- https://www.koreascience.or.kr/article/CFKO201023552842517.pdf

- 옥상녹화의 녹화유형별 기온저감효과

- https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201121641922207.pdf

- 뉴스 : https://news.seoul.go.kr/env/archives/510850